ใบงานที่ 1

การติดตั้ง Arduino IDE บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ชื่อ – นามสกุล..................................................................รหัสนักศึกษา.........................ชั้นปีที่...........

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE บนคอมพิวเตอร์ได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Library บนโปรแกรม Arduini IDE ได้

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. บอร์ด Arduino Mega2560

2. สาย Micro USB

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Laptop

4. จอแสดงผล (Monitor)

ทฤษฎีเบื้องต้น

1. Arduino Mega2560

Arduino Mega 2560 อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่-เม-กา-2560 หรือ อาดุยโน่ดีเมกา 2560) คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาจาก ATmega2560 มี 54 digital input/output โดยมี 14 ขา สามารถใช้เป็น output แบบ PWM ได้ มี analog inputs 16 ขา มี Uarts (hardware serial ports) 4 ขา ทำงานที่ความถี่ 16 MHz สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย เคเบิล USB หรือใช้ adaptor AC-to-DC เพื่อเริ่มด้นใช้งาน และ สามารถต่อเข้ากับ shields ที่ออกแบบมาเฟื่อใช้งานกับ Arduino Duemilanove หรือ Diecimila

Programming port Serial และที่สำคัญคือ Arduino Mega2560 ทำงานที่แรงดันระดับ 3.3 V (การใช้ไฟเกินอาจทำให้บอร์ดพังได้ไม่ควรใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟเลี้ยงเกิน5v) โปรแกรมต้องใช้งานกับ Arduino IDE 1.5 ขึ้นไป Arduino Mega2560 เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ต้องการความไวและจำนวน Input/ Output ที่สูง ทำงานเร็วกว่า Arduino Nano และ Arduino Uno มาก

รูปที่ 1 บอร์ด Arduino Mega2560

2. การติดตั้ง Arduino IDE

เลือกใช้โปรแกรม Sketch ของ Arduino (Arduino IDE) ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของบอร์ด Arduino Mega2560 เพราะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เขียนด้วยภาษา C และความที่เป็น Open Source ทำให้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้รับความนิยมสูง จึงทำให้มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตอีกมากมาย และในส่วนของบอร์ด และในส่วนของบอร์ด Arduino Mega2560 เองนั้น เป็นบอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ที่มีจำนวนขาพอร์ตอินพุตและเอาต์พุตมากพอสำหรับการนำไปใช้งานจริง สามารถต่อกับเซ็นเซอร์ได้ทั้งแบบดิจิตอลและแอนะล็อก และยังต่อเพื่อขับอุปกรณ์เอาต์พุตให้ทำงาน โดยที่จะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานให้บอร์ด Arduino Mega2560 สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ โดยในการทดลองนี้เป็นการเริ่มต้นติดตั้ง Arduino IDE และทดสอบ Arduino Mega2560 เบื้องต้นว่าสามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรและมีข้อมูลจำเพาะของบอร์ดดังรูปภาพ

รูปที่ 3 จุดเชื่อมต่อพอร์ต

3. การติดตั้ง Library บน Arduino IDE

การติดตั้ง library ที่ www.github.com

ลำดับขั้นการทดลอง

1. การติดตั้ง Arduino IDE บนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลด Arduino IDE โดยไปที่ https://www.arduino.cc และไปที่ Click ที่ Download ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง Arduio IDE

ขั้นตอนที่ 2 เลือกระบบปฎิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Arduino

รูปที่ 5 การเลือกไฟล์ Arduino IDE ของแต่ละระบบปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 3 กด JUST DOWNLOAD (หากต้องการร่วมบริจาคช่วยการพัฒนา Arduino Software สามารถกด CONTRIBUTE & DOWNLOAD)

รูปที่ 6 เลือกปุ่มดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกไฟล์ติดตั้งโปรแกรมไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ

รูปที่ 7 การดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE Windows

ขั้นตอนที่ 5 ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Arduino-1.8.8-Windows

รูปที่ 8 การเลือกไฟล์ Arduino IDE ที่ดาวน์โหลดมา

ขั้นตอนที่ 6 จะปรากฏหน้า License Agreement ให้คลิกที่ปุ่มดังรูป

รูปที่ 9 การเลือกปุ่ม

ขั้นตอนที่ 7 หน้าการเลือก Option ในการติดตั้งโดยมีจะโปรแกรมจะเลือกอัตโนมัติให้กับถ้าไม่ต้องการส่วนการติดตั้งอันไหนเพิ่มเติมให้คลิกที่เครื่องหมายถูกออก

รูปที่ 10 การเขียนอิมเมจไฟล์เข้าสู่ SD Card

ขั้นตอนที่ 8 ให้เลือกโฟล์เดอร์ที่ต้องการจะเก็บไฟล์ที่จะติดตั้งแล้วกด Install

รูปที่ 11 การยืนยันการติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE

ขั้นตอนที่ 9 รอจนโปรแกรมติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อย ให้คลิก OK ดังแสดงในรูปที่ 12

รูปที่ 12 การติดตั้ง Arduino IDE

ขั้นตอนที่ 10 มีการติดตั้ง Driver USB เพิ่มให้สามารถเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino Mega2560 Arduino Uno และบอร์ดอื่นๆ

รูปที่ 13 การติดตั้ง Driver เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino

ขั้นตอนที่ 11 คลิ๊กเข้าไปที่โปรแกรม Arduino IDE จากตำแหน่งที่ติดตั้งจะปรากฏหน้าดังนี้

รูปที่ 15 ไอคอนโปรแกรมหลังจากการติดตั้งโปรแกรม

รูปที่ 16 หน้าจอโปรแกรมหลังจากการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 12 ทำการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานโดย คลิกไปที่เมนู Tools -> Board -> Board Manager >Arduino/Genuino Mega or Mega 2560

รูปที่ 17 หน้าจอการตั้งค่า Board Manger

ขั้นตอนที่ 13 ทำการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานโดยต้องมีการเลือก COM PORT ให้กับอุปกรณ์ คลิกไปที่เมนู Tools -> Port> COM3 (หรือ Port COM อื่น)

รูปที่ 18 หน้าจอการตั้งค่า Board Manger

2. การติดตั้ง Library บน Arduino IDE

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นแรก โดยปกติจะได้ไฟล์มาเป็น .zip ก็ให้ unzip ไปไว้ใน folder ที่ชื่อเดียวกับไฟล์ที่ download

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้น ย้ายมันไปไว้ใน folder ชื่อ libraries ซึ่งจะอยู่ภายใน folder ของ Arduino IDE   ในขั้นนี้ถ้าไม่เคย download library ใหม่นี้มาก่อน จะต้องสร้าง Folder ใหม่แล้วย้ายไปเก็บไว้ที่ Folder ที่สร้างขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 บางครั้งเวลา Download มา ชื่อจะมีคำว่า "-Master"  ต่อท้ายชื่อ  ให้เปลี่ยนชื่อ Folder เช่น dht11-master  ให้เปลี่ยน (rename เป็น) dht11

ขั้นตอนที่ 4 ถ้าจะหาว่า Library ต่างๆ อยู่ที่ไหน ให้ไปที่ Sketch -> Show Sketch Folder และเลื่อนการเลือกของ Browser ขึ้นไป จนเจอ Folder Libraries

ขั้นตอนที่ 5 เสร็จแล้วถ้าถึงตอนนี้ยังเปิด Arduino IDE ค้างไว้อยู่ ให้ปิดแล้วเปิดใหม่ เพราะ Arduino IDE จะค้นหาและแสดง Libraies เฉพาะตอนเปิดโปรแกรมใหม่เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 6 ถ้าลง Library ได้ถูกต้อง เวลาไปที่ Sketch -> Imported Library... จะเจอชื่อ Folder ของ Library ที่สร้างขึ้น ก็เป็นอันพร้อมใช้งาน

สรุปผลการทดลอง

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

คำถามท้ายการทดลอง

1. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Arduino IDE มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จงอธิบายหรือสรุปขั้นตอนการติดตั้ง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2. การติดตั้ง Library บน Arduino IDE มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จงอธิบายหรือสรุปขั้นตอนการติดตั้ง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...